Баллистика посадочного манёвра Кр-5

Вывод базовой аналитической формулы высоты зажигания

## ИСХОДНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

1. Движение происходит строго по вертикали (ось y направлена вверх).

2. Ускорение свободного падения g и ускорение тяги двигателя a_thrust постоянны на всем участке торможения.

3. Сопротивление атмосферы не учитывается.

4. В конечной точке (на поверхности, где y = 0) скорость должна стать равной нулю (v_конечная = 0).

## ДИНАМИКА ТОРМОЖЕНИЯ

Когда ракета падает вниз, её скорость v_y направлена к земле. Чтобы затормозить, включается двигатель, создающий ускорение тяги a_thrust, направленное вверх. В то же время гравитация g продолжает тянуть ракету вниз.

Результирующее (эффективное) ускорение аппарата a_рез, направленное вверх, равно разности этих сил:

a_рез = a_thrust - g

## ВЫВОД ФОРМУЛЫ ВЫСОТЫ ЗАЖИГАНИЯ

Вспомним стандартное кинематическое уравнение, связывающее начальную скорость (v_0), конечную скорость (v_f), ускорение (a) и пройденный путь (s):

v_f² = v_0² + 2 · a · s

Применим его к нашей ситуации:

Начальная скорость в момент зажигания: v_0 = -v_y (минус означает движение вниз). Так как скорость возводится в квадрат, знак роли не играет: v_0² = v_y².

Конечная скорость в момент касания: v_f = 0.

Пройденный путь (высота торможения): s = -h_burn (так как координата уменьшается от h_burn до 0).

Ускорение торможения: a = a_рез = a_thrust - g (направлено вверх, то есть со знаком плюс относительно выбранной оси).

Подставим эти значения в кинематическое уравнение:

0 = v_y² - 2 · (a_thrust - g) · h_burn

Перенесем член с высотой в левую часть уравнения:

2 · (a_thrust - g) · h_burn = v_y²  =>  h_burn = v_y² / (2 · (a_thrust - g))