# Единый регламент и паспорт симулятора ракеты

https://gemini.google.com/app/fa9898a5ff450fe7

User prompt: соедини все

# Response: ЕДИНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И ПАСПОРТ СИМУЛЯТОРА ПОЛЁТА РАКЕТЫ

Комплексная архитектура математической модели (6-DOF), баллистики выведения, массового баланса, атмосферы и критериев посадки

Шифр проекта: КР-КОМПЛЕКС-2026-V1.0

Составители: Тимлид расчётчиков и Архитектор матмодели [КР-1], Баллистика выведения [КР-2], Массовый баланс и тяговооружённость [КР-3], Моделирование среды и посадки

Целевой потребитель: Тимлид программной реализации [ИТ-1]

### Архитектурная схема объединения компонентов проекта

Все предоставленные документы и базы данных представляют собой компоненты единой замкнутой системы моделирования полёта управляемой ракеты от старта до возвращения и посадки:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           ЯДРО СИМУЛЯТОРА: 6-DOF (ИТ-1)                          │
│               Вектор состояния X ∈ ℝ¹⁴ | Интегратор Рунге-Кутты 4 (RK4)         │
└───────▲───────────────────────────────▲───────────────────────────────▲─────────┘
        │                               │                               │
┌───────┴───────────────┐     ┌─────────┴─────────────┐     ┌───────────┴─────────┐
│     МАССА И ДУ        │     │    ВНЕШНЯЯ СРЕДА      │     │  СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ  │
│       (КР-3)          │     │(ГОСТ 4401-81, Мах CSV)│     │     И ПОСАДКА       │
├───────────────────────┤     ├───────────────────────┤     ├─────────────────────┤
│• m₀=30 т, m_сух=10 т  │     │• h: 0–120 км          │     │• КР-2: Вертик. старт│
│• T_max=450 кН         │────▶│• ρ(h), P(h), T(h)     │────▶│  h=200 м, MECO      │
│• Isp=300 с            │     │• a(h) -> Число Маха M │     │• Регламент посадки: │
│• Дроссель 40–100%     │     │• Аэродин. силы (Xa,Ya)│     │  Vy≤3.05 м/с,       │
│• Расход q, TWR(t)     │     │• Противодавление сопла│     │  перегрузка ≤ 4–6g  │
└───────────────────────┘     └───────────────────────┘     └─────────────────────┘

## РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО СИМУЛЯТОРА (6-DOF) [КР-1]

### 1.1. Базовые системы координат (ГОСТ 20058-80)

- Нормальная земная СК (O0​X0​Y0​Z0​): начало O0​ расположено в точке старта; ось O0​Y0​ направлена вертикально вверх (по местной нормали против вектора гравитации); ось O0​X0​ ориентирована в горизонтальной плоскости по азимуту пуска; O0​Z0​ направлена вправо по курсу, дополняя систему до правой тройки.

- Связанная с корпусом СК (OXYZ): начало O совмещено с текущим центром масс (ЦМ) ракеты. Ось OX направлена по строительной оси ракеты к головной части; оси OY и OZ лежат в плоскостях конструктивной симметрии корпуса и рулей.

- Скоростная (траекторная) СК (OXa​Ya​Za​): начало в текущем ЦМ. Ось OXa​ совпадает с вектором воздушной скорости V; ось OYa​ лежит в плоскости угла атаки и направлена вверх; ось OZa​ дополняет тройку.

### 1.2. Кинематика ориентации и матрица перехода

Ориентация связанной СК задаётся углами Эйлера-Крылова: тангаж ϑ∈[−π/2;π/2], рыскание ψ∈[−π;π], крен γ∈[−π;π].

Матрица направляющих косинусов перехода Lb/0​ из земной СК в связанную:

Lb/0​=​cosϑcosψ−sinϑcosψcosγ+sinψsinγsinϑcosψsinγ+sinψcosγ​sinϑcosϑcosγ−cosϑsinγ​−cosϑsinψsinϑsinψcosγ+cosψsinγ−sinϑsinψsinγ+cosψcosγ​​

Аэродинамические углы в связанной СК:

α=arctan(Vx​Vy​​),β=arcsin(∣V∣Vz​​),∣V∣=Vx2​+Vy2​+Vz2​​

### 1.3. Кватернионы ориентации (защита от Gimbal Lock)

В связи с тем, что вертикальный старт (ϑ=90∘) вызывает сингулярность («шарнирный замок») при использовании углов Эйлера, интегрирование вращательного движения выполняется в унитарных кватернионах Λ=[q0​,q1​,q2​,q3​]T:

dtdq0​​dtdq1​​dtdq2​​dtdq3​​​=0.5⋅(−q1​ωx​−q2​ωy​−q3​ωz​)=0.5⋅(−q0​ωx​−q3​ωy​+q2​ωz​)=0.5⋅(−q3​ωx​+q0​ωy​−q1​ωz​)=0.5⋅(−q2​ωx​+q1​ωy​+q0​ωz​)​

Условие нормировки: q02​+q12​+q22​+q32​=1.

Пересчёт кватернионов в углы для телеметрии и 3D-сцены:

ϑ=arcsin(2(q0​q2​−q1​q3​)),ψ=atan2(2(q0​q3​+q1​q2​),1−2(q22​+q32​)),γ=atan2(2(q0​q1​+q2​q3​),1−2(q12​+q22​))

### 1.4. Динамика поступательного и вращательного движения

- Уравнение Мещерского в связанной СК:
m(dtdV​+ω×V)=Tb​+Rb​+Fрули,b​+m⋅gb​
где гравитационное ускорение на высоте h: g(h)=g0​(RE​+hRE​​)2, RE​=6371000 м.

- Динамические уравнения Эйлера:
Jx​dtdωx​​+(Jz​−Jy​)ωy​ωz​=Mx,внеш​
Jy​dtdωy​​+(Jx​−Jz​)ωx​ωz​=My,внеш​
Jz​dtdωz​​+(Jy​−Jx​)ωx​ωy​=Mz,внеш​

## РАЗДЕЛ 2. МАССОВО-ТЯГОВЫЙ БАЛАНС И ДИНАМИКА TWR [КР-3]

### 2.1. Исходные параметры ракеты

- Начальная стартовая масса: m0​=30000 кг.

- Сухая масса (конструкция + полезная нагрузка): mdry​=10000 кг.

- Запас расходуемого топлива: mprop,0​=20000 кг.

- Максимальная тяга ДУ: Tmax​=450000 Н (450 кН).

- Удельный импульс: Isp​=300 с.

- Стандартное ускорение: g0​=9.81 м/с² (в паспорте КР-1: 9.80665 м/с²).

- Диапазон дросселирования двигателя: u∈[0.40;1.00] (работа в диапазоне 0<u<0.40 запрещена физической моделью).

### 2.2. Расход топлива и время выгорания

Секундный расход топлива при коэффициенте тяги u:

q(u)=Isp​⋅g0​u⋅Tmax​​,dtdm​=−q(u)

При u=1.0 (100% тяги): q100%​=300⋅9.81450000​≈152.905 кг/с.

Время полного выгорания топлива:

tb​(u)=q(u)m0​−mdry​​=u⋅Tmax​20000⋅Isp​⋅g0​​

Сводная таблица режимов работы ДУ:

| Режим (u) | Тяга, кН | Расход q, кг/с | Время выгорания tb​, с | Начальный TWR | Конечный TWR (перед отсечкой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 180 | 61.162 | 327.0 | 0.612 | 1.835 |
| 60% | 270 | 91.743 | 218.0 | 0.917 | 2.752 |
| 80% | 360 | 122.324 | 163.5 | 1.223 | 3.670 |
| 100% | 450 | 152.905 | 130.8 | 1.529 | 4.587 |

Примечание: для отрыва со стартового стола при m0​=30000 кг необходимо условие TWR>1, что соответствует уровню тяги u>Tmax​m0​g0​​=45000030000⋅9.81​=65.4%. Режимы 40% и 60% не обеспечивают отрыв и применимы только на последующих участках полёта.

### 2.3. Энергетический потенциал (формула Циолковского)

Теоретический запас характеристической скорости:

ΔVideal​=Isp​⋅g0​⋅ln(mdry​m0​​)=300⋅9.81⋅ln(1000030000​)≈3233.2 м/с

Данного запаса ΔV достаточно для преодоления гравитационных и аэродинамических потерь (∼350−500 м/с) и набора требуемой скорости отключения двигателей VMECO​≈2700−2900 м/с.

## РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛЬ АТМОСФЕРЫ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ (ГОСТ 4401-81, XLSX / CSV)

### 3.1. Параметры стандартной атмосферы (0–120 км)

Модель основана на ГОСТ 4401-81 (ISO 2533). Геопотенциальная высота вычисляется по формуле:

H=r0​+hr0​⋅h​,r0​=6356767 м

Базовые параметры на уровне моря (h=0):

- T0​=288.15 К, P0​=101325 Па, ρ0​=1.225 кг/м³,

- Rуд​=287.05287 Дж/(кг·К), показатель адиабаты κ=1.4.

Скорость звука и число Маха:

a(h)=κ⋅Rуд​⋅T(h)​=20.0468⋅T(h)​,M=a(h)∣V∣​

Опорные точки атмосферы и скорость звука (из файлов Таблица атмосферных слоев (0-120).xlsx и числа маха.csv):

| h, км | Геопотенц. H, м | Температура T, К | Давление P, Па | Плотность ρ, кг/м³ | Скорость звука a, м/с | Слой атмосферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 288.150 | 101 325.0 | 1.225 | 340.294 | Тропосфера (L=−6.5 К/км) |
| 5 | 4 996.1 | 255.676 | 54 048.3 | 0.7364 | 320.545 | Тропосфера |
| 10 | 9 984.3 | 223.252 | 26 499.9 | 0.4135 | 299.532 | Тропосфера |
| 15 | 14 964.7 | 216.650 | 12 111.8 | 0.1948 | 295.069 | Стратосфера (изотермия) |
| 20 | 19 937.3 | 216.650 | 5 529.3 | 0.0889 | 295.069 | Стратосфера (изотермия) |
| 30 | 29 859.1 | 226.509 | 1 197.0 | 0.0184 | 301.709 | Стратосфера (инверсия) |
| 50 | 49 609.8 | 270.650 | 79.78 | 1.027⋅10−3 | 329.799 | Стратопауза |
| 70 | 69 237.6 | 219.585 | 5.22 | 8.283⋅10−5 | 297.061 | Мезосфера (высота MECO) |
| 85 | 83 878.4 | 188.894 | 0.45 | 8.220⋅10−6 | 275.521 | Мезопауза |
| 100 | 98 451.2 | 196.605 | 0.0319 | 5.550⋅10−7 | 281.088 | Линия Кармана (Термосфера) |
| 120 | 117 776.7 | 334.417 | 2.67⋅10−3 | 2.440⋅10−8 | 366.597 | Термосфера (расчётный апогей) |

### 3.2. Расчёт аэродинамических воздействий и противодавления

- Скоростной напор: q=0.5⋅ρ(h)⋅∣V∣2.

- Аэродинамические силы (в скоростной СК) зависят от полученного числа Маха M и углов натекания потока:
Xa​=q⋅Sмид​⋅CD​(M,α),Ya​=q⋅Sмид​⋅CL​(M,α),Za​=q⋅Sмид​⋅CZ​(M,β)

- Зависимость тяги от атмосферного давления:
T(h)=Tвак​−Pатм​(h)⋅Aсопла​
На уровне моря (P0​≈101.3 кПа) тяга минимальна, а при выходе за пределы плотных слоёв (h>70 км, где P<5.2 Па) тяга двигателя практически равна вакуумной.

## РАЗДЕЛ 4. БАЛЛИСТИКА ВЫВЕДЕНИЯ И ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ [КР-2]

### 4.1. Участок вертикального старта

- Назначение: безопасный отрыв от наземного пускового оборудования.

- Высота вертикального участка: принимается hверт​≈200 м (диапазон для тяжёлых ракет: 100–200 м).

- Время прохождения при ν0​=TWR0​≈1.529:
tверт​=g0​⋅(ν0​−1)2⋅hверт​​​=9.81⋅(1.529−1)2⋅200​​≈8.78 с
(Для диапазона ν0​≈1.2−1.4 время составляет 5−7 с).

### 4.2. Программа гравитационного поворота тангажа

После прохождения вертикального участка начинается наклон траектории.

- Базовая степенная программа:
θ(h)=90∘−K⋅Hвых​h​​,K=90∘−θk​
При конечном угле тангажа θk​=25∘: K=65∘.

- Линейная тангенциальная программа (рекомендуемая для автопилота):
tan(θ(t))=tan(θ0​)−(tan(θ0​)−tan(θk​))⋅(tk​t​)
Преимущество: обеспечивает непрерывность первой производной угла тангажа и отсутствие скачков углового ускорения.

### 4.3. Параметры точки отсечки двигателей (MECO) и апогей

- Высота точки MECO: hMECO​≈70 км (плотность атмосферы падает до ρ≈8.28⋅10−5 кг/м³, аэродинамическое сопротивление пренебрежимо мало).

- Целевая высота апогея: H=120−145 км.

- Необходимая скорость при θk​=25∘:
VMECO, верт​=sin2(θk​)2⋅g⋅(H−hMECO​)​​=sin2(25∘)2⋅9.81⋅50000​​≈2340 м/с
С учётом гравитационных и аэродинамических потерь (+15–25%): VMECO​≈2700−2900 м/с.

- Расчёт апогея баллистической кривой (с учётом кривизны Земли):
H=hMECO​+2gVMECO2​⋅sin2(θk​)​≈141 км+кривизна 3−5 км​Hапогей​≈145 км

## РАЗДЕЛ 5. ФАЗА ПОСАДКИ И РЕГЛАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ [КР-3, РЕГЛАМЕНТ]

### 5.1. Анализ посадочной динамики и режим Hoverslam

- Расчётная посадочная масса: mпосад​=12000 кг (сухая масса 10000 кг + остаток топлива 2000 кг на тормозной импульс).

- Вес ракеты при посадке: Pпосад​=m⋅g0​=12000⋅9.81=117720 Н.

- Потребная тяга для зависания: Treq​=117720 Н, что соответствует ureq​=26.16% от Tmax​.

- Физическое ограничение: минимальный порог дросселирования двигателя составляет 40% (Tmin​=180000 Н).
TWR40%​=12000⋅9.81180000​≈1.529>1.0
Вывод: Непрерывное зависание физически невозможно. Посадка ракеты должна производиться по профилю «Hoverslam» («Suicide Burn») — кратковременное включение двигателя с торможением вплоть до нулевой скорости строго в момент касания посадочной площадки с немедленным выключением двигателя.

### 5.2. Допустимый посадочный конверт («Doghouse»)

- Вертикальная скорость (Vy​):

  - Предельно допустимая: Vy​≤3.05 м/с (10 фут/с).

  - Требование: при Vy​=3.05 м/с горизонтальная скорость должна быть строго равна 0 м/с.

  - Штатный диапазон (по аналогии с Falcon 9): Vy​=2.0±1.0 м/с (1.0−3.0 м/с).

- Горизонтальная скорость (Vx​,Vz​):

  - Допускается до ±1.52 м/с (±5 фут/с) только при вертикальной скорости снижения не более 2.13 м/с (7 фут/с).

  - Штатный диапазон Falcon 9: 0.0±1.0 м/с.

- Угловые параметры и ориентация:

  - Допустимая угловая скорость вращения: ω≤5∘/с (для Falcon 9: ≤1∘/с).

  - Уклон поверхности: не более 12∘ (номинальный ≤5∘).

  - Ориентация корпуса в момент касания: тангаж (Pitch) ≤±5∘, рыскание (Yaw) ≤±15∘, крен (Roll) ≤±10∘.

  - Критический угол опрокидывания: 40∘ (превышение ведёт к гарантированному падению).

- Перегрузки:

  - Штатная посадочная перегрузка: ∼2g (до 4g для многоразовых ступеней).

  - Конструкционный предел разрушения: 5−6G.

  - Аварийная перегрузка при ударе: >8−10G.

### 5.3. Матрица классификации исходов посадки и правила 3D-визуализации

| Статус посадки | Vy​ (верт.), м/с | Vx​ (гориз.), м/с | Отклонение по осям | Перегрузка n | Визуализация в 3D-сцене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Easy (Безопасная) | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤10∘ | ≤2−4g | Идеальное касание, равномерное обжатие стоек |
| Normal (Штатная) | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤5∘ | ∼2g | Плавная амортизация, аппарат строго вертикален |
| Hard (Мягкая/Точная) | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤3∘ | <2g | Идеальный «touchdown» |
| Грубая посадка | 2.0−5.0 | ≤1.52 | ≤12∘ | 2g<n<6g | Сжатие амортизаторов до упора, отскок без разрушения |
| Опрокидывание | Любая | >1.52 | >15∘ или уклон >12∘ | 8−10g | Завал на бок, кувырок корпуса, вращение |
| Крушение (Crash) | >5.0 | Любая | Любой | >6g (до 10g) | Разрушение опор, веер обломков (V-образный), темное пятно выброса грунта |

## РАЗДЕЛ 6. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ИТ-1

Для реализации физического движка (PhysicsEngine) математическая модель приводится к задаче Коши из 14 обыкновенных дифференциальных уравнений.

### 6.1. Вектор состояния X∈R14

X=[X0​,Y0​,Z0​,Vx​,Vy​,Vz​,q0​,q1​,q2​,q3​,ωx​,ωy​,ωz​,m]T

### 6.2. Система 14 уравнений правых частей dX/dt=F(t,X,U)

- Координаты в нормальной земной СК:
dtd​​X0​Y0​Z0​​​=Lb/0T​​Vx​Vy​Vz​​​

- Линейные скорости в связанной СК:
dtdVx​​=mTx​+Rx​+Fрули,x​​+gx​−(ωy​Vz​−ωz​Vy​)
dtdVy​​=mTy​+Ry​+Fрули,y​​+gy​−(ωz​Vx​−ωx​Vz​)
dtdVz​​=mTz​+Rz​+Fрули,z​​+gz​−(ωx​Vy​−ωy​Vx​)

- Кинематика кватернионов:
dtdΛ​=21​Ωq​Λ

- Угловые скорости в связанной СК:
dtdωx​​=Jx​Mx,внеш​−(Jz​−Jy​)ωy​ωz​​,dtdωy​​=Jy​My,внеш​−(Jx​−Jz​)ωx​ωz​​,dtdωz​​=Jz​Mz,внеш​−(Jy​−Jx​)ωx​ωy​​

- Массовый баланс:
dtdm​={−q(u)=−Isp​⋅g0​u⋅Tmax​​,0,​m>mdry​ и двигатель включенm≤mdry​ или двигатель выключен​

### 6.3. Вычислительный регламент численного счёта

- Численный интегратор: метод Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4).

- Временной шаг: Δt=0.001 с (1 мс). При повышенных требованиях к FPS симулятора допускается Δt≤0.005 с.

- Нормализация кватернионов: на каждом шаге интегрирования после вычисления RK4 выполняется принудительная перенормировка вектора Λ=∥Λ∥Λ​ для предотвращения накопления ошибок ортогонализации.

- Интерполяция атмосферы: в модуле AtmosphereModel значения ρ(h),P(h),a(h) для высот от 0 до 120 км берутся из интерполятора таблицы ГОСТ 4401-81, после чего вычисляется текущее число Маха M=∣V∣/a(h) и скоростной напор q.

- Условия остановки симулятора:

  - Y0​≤0 (касание поверхности Земли / посадочной площадки) с вызовом LandingEvaluator;

  - t≥tmax​ (таймаут миссии);

  - n>6G или опрокидывание (аварийное завершение).

### Резюме связей между модулями проекта

| Входные данные / Модуль | Передаваемые параметры | Получатель |
| --- | --- | --- |
| КР-3 (Массы и тяга) | m0​,mdry​,Tmax​,Isp​,q(u),tb​ | Вектор состояния X, уравнения Мещерского (КР-1, ИТ-1) |
| Таблица атмосферы и Мах CSV | ρ(h),Pатм​(h),a(h)→M | Расчёт аэродинамических сил Rаэро​ и тяги сопла T(h) (КР-1, ИТ-1) |
| КР-2 (Баллистика) | hверт​=200 м, θ(t),hMECO​=70 км | Контур программного управления автопилота U(t) (ИТ-1) |
| Регламент посадки | Vy​≤3.05 м/с, Vx​≤1.52 м/с, ϑ≤5∘, n≤4−6g | Алгоритм завершения полёта и триггеры эффектов в 3D-сцене (ИТ-1) |