Исс-3

Подготовлен предварительный датасет для ракетной ступени в диапазоне от Mach 0 до 6.

В основу положена зависимость силы сопротивления:

D - сила аэродинамического сопротивления;

P - плотность воздуха;

V - скорость;

Aref - опорная площадь;

Cd - коэффициент сопротивления.

Датасет рассчитан для предварительной оценки осесимметричной ступени с цилиндрическим корпусом и конической носовой частью при нулевом угле атаки. Коэффициент сопротивления включает условное сопротивление формы и волновое сопротивление, но не учитывает конкретные параметры шероховатости, число Рейнольдса, донное сопротивление и детальную геометрию рулей.

Максимум принят в трансзвуковой области около Mach 1, где возникает скачок волнового сопротивления. Для дозвукового режима базовое значение Сd принято около 0,39–0,42, а после выхода на сверхзвуковую скорость коэффициент плавно снижается. Такое поведение соответствует общему характеру аэродинамики ракет: около звукового барьера сопротивление резко возрастает, а на больших сверхзвуковых скоростях изменяется более плавно.

Учет решетчатых рулей

Решетчатые рули следует добавлять отдельным слагаемым:

Cd,total = Cd,body + Cd,grid fins + Cd,base + Cd,interference

В трансзвуковой области внутри решетки могут формироваться ударные волны и возникать эффект закупорки потока, из-за чего сопротивление увеличивается.

По опубликованным расчетам для возвращаемой первой ступени вклад четырех решетчатых рулей составлял примерно 25% общего сопротивления в дозвуковом и низком сверхзвуковом диапазоне, снижаясь примерно до 5–8% на наиболее высоких сверхзвуковых скоростях.