# Расчёт массового баланса
и тяговооружённости ракеты

Учебный расчёт для КР 3

Работа определяет секундный расход топлива, изменение массы, время выгорания и пределы управления тягой. В выбранном примере запас расходуется за 130,8–327 с, а TWR на полной тяге растёт с 1,53 до 4,59 перед выключением двигателя.

# 1 Исходные данные

Все численные результаты относятся к условной ракете с параметрами ниже. Для расчёта конкретной ракеты эти значения заменяются её исходными данными.

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Начальная масса | m₀ | 30 000 кг |
| Сухая масса вместе с полезной нагрузкой | m_dry | 10 000 кг |
| Используемый запас горючего и окислителя | m_prop,0 | 20 000 кг |
| Максимальная суммарная тяга | T_max | 450 000 Н = 450 кН |
| Удельный импульс | I_sp | 300 с |
| Стандартное ускорение в формуле I_sp | g₀ | 9,81 м/с² |
| Местное ускорение свободного падения | g | 9,81 м/с² |
| Дросселирование работающего двигателя | u | 0,40–1,00 |

Допущения: I_sp и g постоянны; тяга направлена вертикально; отделения ступеней, сопротивление воздуха и невырабатываемые остатки не учитываются. Оба компонента топлива расходуются согласованно. Значение g₀ округлено по условию задания.

# 2 Секундный расход топлива

Обозначим q положительный массовый расход. Из определения удельного импульса [1]:

Isp = Tq g0   ⇒   q = TIsp g0

dmdt = −q = −TIsp g0

Знак минус означает уменьшение массы ракеты. Расход q включает и горючее, и окислитель; его размерность — кг/с.

q100% = 450 000300 · 9,81 = 152,905 кг/с

Следовательно, за первую секунду на полной тяге масса уменьшается на 152,905 кг.

# 3 Изменение массы и время выгорания

Для постоянного режима тяга равна T = u·T_max. Значение u = 0 означает выключенный двигатель; значения между 0 и 0,40 в принятой модели недоступны.

m(t) = max(mdry, m0 − u TmaxIsp g0 t)

mprop(t) = m(t) − mdry;      tb = (m0 − mdry) Isp g0u Tmax

При t < t_b тяга равна u·T_max. При t ≥ t_b двигатель выключен: T = 0, q = 0, m = m_dry. Время t_b отсчитывается от начала непрерывной работы с полным запасом.

Таблица 1. Расход и длительность работы при постоянной тяге

| Режим | Тяга кН | Расход кг/с | Выгорание с | TWR в начале | TWR перед t_b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 180 | 61,162 | 327,0 | 0,612 | 1,835 |
| 60% | 270 | 91,743 | 218,0 | 0,917 | 2,752 |
| 80% | 360 | 122,324 | 163,5 | 1,223 | 3,670 |
| 100% | 450 | 152,905 | 130,8 | 1,529 | 4,587 |

Последний столбец — предельное значение непосредственно перед исчерпанием топлива. При полностью пустых баках фактическая TWR уже равна нулю.

m(60) = 30 000 − 152,9051988 · 60 = 20 825,69 кг

TWR(60) = 450 00020 825,69 · 9,81 ≈ 2,203

## Изменение режима во времени

При переменной тяге расчёт ведётся по участкам. Масса в начале каждого участка равна массе в конце предыдущего; расход пересчитывается для нового значения u.

mk+1 = max(mdry, mk − uk TmaxIsp g0 Δtk)

Например, 60 с на 100%, затем 40%: после первого участка остаётся 10 825,69 кг топлива. Этого хватает ещё на 177 с. Общая длительность работы — 237 с.

## Выработка отдельных баков

При согласованных запасах горючее и окислитель заканчиваются одновременно. Иначе при постоянных расходах время остановки задаёт первый опустевший бак:

tstop = min(Mfuelqfuel, Moxqox)

Здесь M — начальный запас компонента, q — его расход; q_fuel + q_ox = q. Если второй компонент остался, конечная масса будет больше сухой.

# 4 Таблица динамики масс и тяговооружённости

Показаны первые секунды, опорные моменты и все точки выгорания. m — полная масса, кг; TWR — безразмерный коэффициент. Расчёт выполнен без промежуточного округления.

| t с | 40% m, кг | 40% TWR | 60% m, кг | 60% TWR | 80% m, кг | 80% TWR | 100% m, кг | 100% TWR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,612 | 30 000 | 0,917 | 30 000 | 1,223 | 30 000 | 1,529 |
| 1 | 29 939 | 0,613 | 29 908 | 0,920 | 29 878 | 1,228 | 29 847 | 1,537 |
| 2 | 29 878 | 0,614 | 29 817 | 0,923 | 29 755 | 1,233 | 29 694 | 1,545 |
| 3 | 29 817 | 0,615 | 29 725 | 0,926 | 29 633 | 1,238 | 29 541 | 1,553 |
| 4 | 29 755 | 0,617 | 29 633 | 0,929 | 29 511 | 1,244 | 29 388 | 1,561 |
| 5 | 29 694 | 0,618 | 29 541 | 0,932 | 29 388 | 1,249 | 29 235 | 1,569 |
| 30 | 28 165 | 0,651 | 27 248 | 1,010 | 26 330 | 1,394 | 25 413 | 1,805 |
| 60 | 26 330 | 0,697 | 24 495 | 1,124 | 22 661 | 1,619 | 20 826 | 2,203 |
| 90 | 24 495 | 0,749 | 21 743 | 1,266 | 18 991 | 1,932 | 16 239 | 2,825 |
| 120 | 22 661 | 0,810 | 18 991 | 1,449 | 15 321 | 2,395 | 11 651 | 3,937 |
| 130,8 | 22 000 | 0,834 | 18 000 | 1,529 | 14 000 | 2,621 | 10 000 | 0,000 |
| 150 | 20 826 | 0,881 | 16 239 | 1,695 | 11 651 | 3,150 | 10 000 | 0,000 |
| 163,5 | 20 000 | 0,917 | 15 000 | 1,835 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 180 | 18 991 | 0,966 | 13 486 | 2,041 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 210 | 17 156 | 1,070 | 10 734 | 2,564 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 218 | 16 667 | 1,101 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 240 | 15 321 | 1,198 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 270 | 13 486 | 1,361 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 300 | 11 651 | 1,575 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 327 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |

Масса округлена до 1 кг, TWR — до 0,001. При достижении времени выгорания в таблице уже показано состояние после выключения. Например, на 130,8 с при 100%: масса 10 000 кг, TWR = 0.

Проверка старта: при 40% и 60% начальная TWR меньше 1, поэтому с полной массой ракета не оторвётся от площадки. Эти строки описывают расход при работающем двигателе, например на уже начавшемся участке полёта. Для отрыва в принятой модели требуется более 65,4% тяги.

# 5 Рост тяговооружённости

Тяговооружённость равна отношению фактической тяги к весу всей ракеты [2]. При неизменной тяге и уменьшении массы коэффициент растёт:

TWR(t) = Tфакт(t)m(t) g

dTWRdt = T2Isp g0 g m2 > 0  до выгорания при постоянной тяге

Рисунок 1. Рост TWR и выключение двигателя при выгорании. Пустой кружок — предел перед выключением; закрашенная точка при TWR = 0 — состояние с пустыми баками. Пунктир показывает мгновенное выключение в принятой модели.

На полной тяге TWR достигает 3 на 96,2 с и 4 на 121,2 с. Перед выгоранием на 130,8 с коэффициент стремится к 4,587. Поскольку масса уменьшается втрое, TWR при неизменной тяге тоже возрастает втрое.

## Связь с формулой Циолковского

Идеальное приращение скорости при расходовании всего запаса определяется отношением масс [3]:

Δv = Isp g0 ln(m0mdry) = 300 · 9,81 · ln(3) ≈ 3 233 м/с

Это идеальный запас приращения скорости без гравитационных и аэродинамических потерь. При постоянном I_sp он не зависит от дросселирования, но длительность работы и потери в реальном полёте зависят от него.

# 6 Посадка и пределы управления тягой

Считаем направление вверх положительным и пренебрегаем сопротивлением воздуха. Ускорение ракеты:

a = Tm − g = (TWR − 1) g

При TWR > 1 ускорение направлено вверх. Если ракета ещё снижается, тяга сначала тормозит падение. Полёт вверх начинается после остановки снижения, если избыточная тяга продолжает действовать.

## Расчёт для посадочной массы 12 тонн

TWR100% = 450 00012 000 · 9,81 ≈ 3,823;     a100% = 37,5 − 9,81 = 27,69 м/с²

Даже при минимальных 40% тяга составляет 180 000 Н, TWR = 1,529, а ускорение вверх — 5,19 м/с². После достижения нулевой скорости двигатель снова разгонит ракету вверх.

Поэтому полная тяга может использоваться для торможения при посадке, но не позволяет оставаться в покое после касания без выключения двигателя. Момент выключения должен быть согласован с высотой и скоростью; одного значения TWR для расчёта всей посадки недостаточно.

## Условия зависания

Treq = mg;      ureq = mgTmax

Для массы 12 000 кг требуется 117 720 Н, то есть 26,16% полной тяги. Это ниже разрешённых 40%, поэтому непрерывное зависание при такой массе недоступно.

0,40 Tmaxg ≤ m ≤ Tmaxg   ⇒   18 348,6 ≤ m ≤ 45 871,6 кг

Диапазон относится к работающему двигателю при наличии топлива. При массе меньше 18 348,6 кг даже минимальная тяга превышает вес.

| Масса кг | Нужно для зависания | TWR при 40% | TWR при 100% | Зависание доступно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 65,40% | 0,612 | 1,529 | Да |
| 20 000 | 43,60% | 0,917 | 2,294 | Да |
| 18 348,6 | 40,00% | 1,000 | 2,500 | На границе |
| 12 000 | 26,16% | 1,529 | 3,823 | Нет |

## Ограничение максимального TWR

Если задан допустимый предел R, верхняя граница режима равна u ≤ min(1; R·m·g/T_max). Например, при 12 т для TWR ≤ 3 нужно u ≤ 78,48%. Если вычисленная граница меньше 40%, подходящего непрерывного режима нет.

# 7 Контроль сухой массы и расчёт по секундам

Для ИТ 1 рекомендуется шаг Δt = 1 с с укорочением последнего шага до точного момента выгорания. В каждом шаге u = 0 или находится в диапазоне 0,40–1,00. Начальное состояние: m = m₀ ≥ m_dry.

qk = uk TmaxIsp g0;     Δmk = min(mk − mdry, qk Δt)

mk+1 = mk − Δmk ≥ mdry

При q_k > 0 фактическая длительность работы внутри шага равна min(Δt; (m_k − m_dry)/q_k). Если топлива нет, тяга и расход сразу равны нулю. При u = 0 массу сохраняют и деление на q_k не выполняют.

Проверка последней секунды: на полной тяге к 130 с остаётся 122,324 кг топлива. Оно расходуется за 0,8 с, поэтому выключение происходит ровно на 130,8 с. На 131 с и позже масса равна 10 000 кг, тяга и TWR равны нулю.

## Формулы для Excel и Google Sheets

В англоязычной записи с именованными ячейками m_prev — масса в начале шага, dt — его длительность, T_cmd — заданная тяга. Остальные имена соответствуют обозначениям выше.

m_next = MAX(m_dry,m_prev-T_cmd/(Isp*g0)*dt)

T_next = IF(m_next>m_dry,u*T_max,0)

TWR_next = T_next/(m_next*g)

Правая часть после знака равенства вводится в ячейку с начальным «=». Эти формулы задают состояние в конце шага. Для расчёта движения шаг, в котором кончается топливо, нужно разделить на участок с тягой и участок без тяги.

## Данные для передачи команде

КР 4 и КР 5 получают исходные параметры, таблицы массы и TWR, времена выгорания и диапазоны доступной тяги. ИТ 1 получает формулы обновления массы, условие выключения и запрет режима 0 < u < 0,40. Перед использованием в проекте необходимо согласовать реальные массы, тягу и I_sp.

## Вывод

Снижение тяги уменьшает секундный расход и увеличивает время работы. При неизменной тяге уменьшение массы повышает TWR; в примере на 100% он достигает 4,59 перед выгоранием. При посадочной массе 12 т даже 40% тяги превышают вес, поэтому завершение посадки требует своевременного выключения. Масса во всём расчёте не опускается ниже 10 000 кг.

## Источники

[1] NASA Glenn Research Center — Specific Impulse

[2] NASA Glenn Research Center — Thrust to Weight Ratio

[3] NASA Glenn Research Center — Ideal Rocket Equation