# Массовый баланс и тяговооружённость
возвращаемой ракеты массой 30 тонн

КР 3   Расчёт для суборбитального прототипа VTVL

Расчёт определяет расход топлива, изменение массы и тяговооружённости при дросселировании 40–100%. Посадочный запас 3000 кг соответствует 19,62 с работы на установившейся полной тяге. При задержке 1,5 с и расчётном наборе тяги за 1,0 с выгорание наступает через 21,62 с от команды.

# 1 Исходные данные

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Стартовая масса ракеты | m₀ | 30 000 кг |
| Сухая масса с нерасходуемой нагрузкой | m_dry | 10 000 кг |
| Начальный запас горючего и окислителя | P₀ | 20 000 кг |
| Максимальная суммарная тяга | T_max | 450 кН |
| Расчётный удельный импульс | I_sp | 300 с |
| Ускорения в формуле расхода и веса | g₀; g | 9,81 м/с² |
| Установившееся дросселирование | u | 40–100% |
| Посадочный запас в расчёте | P_L | 3 000 кг |
| Масса при команде посадочного запуска | m_L | 13 000 кг |
| Задержка до полезной тяги | τ_ign | 1,5 с |

Принят единый VTVL-прототип из решения команды от 26.09.2026: диаметр 1,8 м, высота 22 м, расчётная площадь сечения 2,55 м². Приложенный «Паспорт ракеты.pdf» описывает полноразмерный Falcon 9; его массы, двигатели и удельные импульсы не задают параметры этого прототипа.

## Баланс топлива по этапам

m0 − mdry = 20 000 кг;      mL = mdry + 3000 = 13 000 кг

До начала посадочного запуска суммарно можно израсходовать не более 17 000 кг. В таблицах взята нижняя расчётная граница посадочного остатка — ровно 3000 кг; задача КР 4 предусматривает запас свыше этой границы. Расходы на разгон и другие манёвры входят в один общий бюджет.

Допущения: I_sp = 300 с сохранён как параметр расчёта КР 3; g₀ округлено по заданию. Сухая масса постоянна, отделение ступеней отсутствует. Пусковые потери без полезной тяги и невырабатываемый остаток требуют отдельного вычета из запаса; в численном примере они приняты равными нулю.

# 2 Расход топлива и конечное время запуска

Из определения удельного импульса [1] следует связь фактической тяги с положительным массовым расходом q:

Isp = Tфактq g0   ⇒   dmdt = −q = −TфактIsp g0

q100% = 450 000300 · 9,81 = 152,905199 кг/с

Расход включает горючее и окислитель. Для команды u установившийся расход q_ss = u·152,905199 кг/с; во время запуска используется фактическая тяга, а не сразу заданная команда.

## Задержка и набор тяги

| Период от команды | Фактическая тяга | Статус параметра |
| --- | --- | --- |
| 0–1,5 с | 0 | Заданная задержка 1,5 с |
| 1,5–2,5 с | Линейный рост от 0 до u·T_max | Набор τ_r = 1,0 с — допущение |
| После 2,5 с до выгорания | u·T_max | Установившийся режим |

Здесь 1,5 с трактуются как полная пауза без полезной тяги. Длительность её набора вынесена в отдельный параметр τ_r: паспортной кривой VTVL в приложениях нет. Значение 1,0 с служит явной аппроксимацией для таблиц и графика; оно не является характеристикой реального двигателя.

z = max(0, t − τign);      α(t) = min(1, zτr)

Tфакт(t) = u Tmax α(t)   при наличии топлива

При запуске фактическая тяга проходит через значения ниже 40%. Ограничение 40–100% относится к установившемуся режиму; изменение команды и выключение также требуют переходной характеристики двигателя.

## Интегральный закон изменения массы

S(t) = min(z, τr)22 τr + max(0, z − τr)

m(t) = max(mdry, mstart − qss S(t))

Для полного запаса m_start = 30 000 кг; для посадочного участка m_start = 13 000 кг. Дополнительный пусковой расход q_aux добавляется в баланс отдельно: dm/dt = −T_факт/(I_sp·g₀) − q_aux. После исчерпания доступного топлива расход и тяга равны нулю.

# 3 Расход и время выгорания баков

Каждый режим рассчитывается независимо. Во всех столбцах «от команды» учтены задержка 1,5 с и линейный набор за 1,0 с. Эквивалентное время P/q_ss показывает запас при уже установившейся тяге.

Таблица 1. Полный начальный запас 20 000 кг

| Режим | Тяга кН | Расход кг/с | Выгорание от команды, с | TWR после набора | TWR перед выгоранием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 180 | 61,162 | 329,000 | 0,612 | 1,835 |
| 50% | 225 | 76,453 | 263,600 | 0,766 | 2,294 |
| 60% | 270 | 91,743 | 220,000 | 0,919 | 2,752 |
| 70% | 315 | 107,034 | 188,857 | 1,072 | 3,211 |
| 80% | 360 | 122,324 | 165,500 | 1,226 | 3,670 |
| 90% | 405 | 137,615 | 147,333 | 1,379 | 4,128 |
| 100% | 450 | 152,905 | 132,800 | 1,533 | 4,587 |

Это сравнение расхода полного запаса, а не последовательность манёвров. Для отрыва от площадки после набора тяги требуется TWR > 1; при исходных 30 т это u > 65,4%. Режимы ниже этой границы не обеспечивают немедленного взлёта.

Таблица 2. Посадочный участок с запасом 3000 кг

| Режим | На набор тяги, кг | Эквивалент работы, с | Выгорание от команды, с | TWR после набора | TWR перед выгоранием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 30,581 | 49,050 | 51,050 | 1,415 | 1,835 |
| 50% | 38,226 | 39,240 | 41,240 | 1,769 | 2,294 |
| 60% | 45,872 | 32,700 | 34,700 | 2,125 | 2,752 |
| 70% | 53,517 | 28,029 | 30,029 | 2,480 | 3,211 |
| 80% | 61,162 | 24,525 | 26,525 | 2,836 | 3,670 |
| 90% | 68,807 | 21,800 | 23,800 | 3,193 | 4,128 |
| 100% | 76,453 | 19,620 | 21,620 | 3,549 | 4,587 |

tend = τign + Pqss + τr2;      P ≥ qss τr2

На 100%: 3000/152,905199 = 19,62 с эквивалентной работы. Только задержка даёт 1,5 + 19,62 = 21,12 с; при плавном наборе за 1,0 с результат равен 21,62 с. Это время от команды, а не 21,62 с на полной тяге.

За набор расходуется 76,453 кг, остаётся 2 923,547 кг. После выхода на режим работа на 100% продолжается 19,12 с. Время от появления тяги до выгорания — 20,12 с.

Если топлива недостаточно даже на полный набор, применяется ветвь t_end = τ_ign + √(2·τ_r·P/q_ss). В приведённых таблицах весь набор обеспечен топливом.

# 4 Динамика посадочной массы и тяговооружённости

Начало отсчёта — команда зажигания. В первые 1,5 с масса равна 13 000 кг и TWR = 0. Для компактности показаны четыре режима; сводка всех семи режимов приведена в таблице 2.

| t, с | 40% m, кг | 40% TWR | 60% m, кг | 60% TWR | 80% m, кг | 80% TWR | 100% m, кг | 100% TWR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 |
| 1 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 |
| 1,5 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 | 13 000 | 0,000 |
| 2 | 12 992 | 0,706 | 12 989 | 1,060 | 12 985 | 1,413 | 12 981 | 1,767 |
| 2,5 | 12 969 | 1,415 | 12 954 | 2,125 | 12 939 | 2,836 | 12 924 | 3,549 |
| 5 | 12 817 | 1,432 | 12 725 | 2,163 | 12 633 | 2,905 | 12 541 | 3,658 |
| 10 | 12 511 | 1,467 | 12 266 | 2,244 | 12 021 | 3,053 | 11 777 | 3,895 |
| 15 | 12 205 | 1,503 | 11 807 | 2,331 | 11 410 | 3,216 | 11 012 | 4,166 |
| 20 | 11 899 | 1,542 | 11 349 | 2,425 | 10 798 | 3,398 | 10 248 | 4,476 |
| 21,62 | 11 800 | 1,555 | 11 200 | 2,457 | 10 600 | 3,462 | 10 000 | 0,000 |
| 30 | 11 287 | 1,626 | 10 431 | 2,639 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 40 | 10 676 | 1,719 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 51,05 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |

Рисунок 1. TWR при расходовании посадочного запаса. Пустой кружок — предел непосредственно перед выгоранием; нижняя точка — отсутствие тяги после него. Пунктирные вертикали обозначают исчерпание топлива, а не физическую кривую штатного выключения.

# 5 Пределы управления тягой и торможение

В вертикальной модели положительное направление задано вверх, аэродинамика не учитывается. Тяговооружённость и ускорение:

TWR = Tфактm g;      a = Tфактm − g = (TWR − 1) g

При массе 13 000 кг установившиеся 100% дают TWR = 3,529 и ускорение вверх 24,81 м/с². На 40% получаются TWR = 1,411 и 4,04 м/с². Уменьшение массы усиливает торможение при той же тяге.

uhover = m gTmax;      uhover(13 000) = 0,2834 = 28,34%

На всём посадочном участке тяга зависания составляет 21,8–28,34%, то есть ниже минимальных 40%. Пока ракета снижается, избыточная тяга тормозит её; после остановки начнётся движение вверх. Поэтому завершение посадки требует согласованного снижения скорости и выключения с учётом спада тяги.

## Рост TWR и пример ограничения

На 100% TWR перед исчерпанием топлива достигает 4,587. Значение 4 пересекается через 12,02 с от команды. Если в модели отдельно устанавливают TWR ≤ 4, для установившейся тяги действует:

u ≤ min(1, 4 m gTmax);      uconst ≤ 4 mdry gTmax = 0,872

Постоянные 87,2% соблюдают такой предел вплоть до сухой массы; запас выгорает через 24,50 с от команды. Ограничение TWR = 4 здесь является примером настройки. Перегрузка от удара опор о палубу рассчитывается отдельно и не равна автоматически TWR.

## Проверка по формуле Циолковского

Δvideal = Isp g0 ln(13 00010 000) = 772,14 м/с

При расходовании всего запаса вертикальное изменение скорости от команды до выгорания равно Δv = Δv_ideal − g·t_end [2]. Для 100% и задержки 1,5 с чувствительность к длительности набора составляет:

| Набор τ_r, с | Выгорание от команды, с | Δv с тяжестью, м/с |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 21,37 | 562,50 |
| 1,0 | 21,62 | 560,05 |
| 1,5 | 21,87 | 557,59 |

За одну только задержку скорость падения возрастает на 14,715 м/с, а потеря высоты равна |v₀|·1,5 + 11,036 м. Начальные высота и скорость определяют момент запуска; времени горения самого по себе недостаточно для подтверждения безопасного касания.

# 6 Контроль массы и согласование с баллистикой

## Ограничение расхода на каждом шаге

Δmk = min(mk − mdry, 1Isp g0 ∫Tфакт(t) dt)

mk+1 = mk − Δmk ≥ mdry

Интеграл берётся по текущему шагу. Для выбранной пусковой кривой расход до ограничения точно равен q_ss·[S(t_next) − S(t_prev)]. Пусковые потери q_aux, если они заданы, включаются в интеграл расхода до ограничения остатком.

Если запас исчерпан внутри шага, определяется точный момент выгорания; остаток шага проходит без тяги и расхода. На 100% этот момент равен 21,62 с: продолжать тягу до 22 с нельзя. Для интегратора пригоден шаг 0,01 с с отдельной обработкой событий запуска, выхода на режим и выгорания.

## Единый бюджет с КР 4 и КР 5

Δvдо посадки ≤ Isp g0 ln(30 00013 000) = 2 461,08 м/с

Это идеальный суммарный бюджет всех предшествующих двигательных участков при сохранении 3000 кг. Скорость MECO около 993 м/с, угол отсечки около 85,5° и дальность 25,27 км из постановки КР 4 являются целями траектории. Сами по себе они не доказывают остаток: КР 4 должен передать фактические массу, топливо, высоту и скорость на входе посадочного участка.

Таблицы атмосферы и скорости звука используются баллистиками для сопротивления и числа Маха. В закон расхода при заданных T и I_sp они напрямую не входят. В этом расчёте используется g₀ = 9,81 м/с² по заданию; в атмосферном файле записано 9,80665 м/с², что при объединении кода следует привести к одной конвенции.

## Проверка касания и состав передаваемых данных

В режиме Normal из «КРИТЕРИИ ПОСАДКИ.docx» указаны |v_y| ≤ 2 м/с, |v_x| ≤ 0,5 м/с и наклон ≤ 5°. Для посадки на баржу скорости проверяются относительно палубы. Эти критерии дополняются моделью опор: ход 1,2 м задан в переписке, а жёсткость, демпфирование и геометрия опор должны поступить от ответственного расчётчика.

КР 5 получает m(t), T_факт(t), TWR(t), расход и параметры запуска; ИТ 1 — те же зависимости и обработку событий. В расчёт удара передаётся фактическая масса при касании: 10 000 кг плюс оставшееся топливо, а не всегда сухая масса.

## Результат проверки

Таблицы и график рассчитаны из одного набора исходных данных. Интеграл расхода равен израсходованному топливу; масса во всех семи режимах не падает ниже 10 000 кг. Для 3000 кг получено 19,62–49,05 с эквивалентной работы и 21,62–51,05 с от команды при принятом наборе за 1,0 с. Итог относится к запасу и тяге; успешное касание проверяется по траектории и работе опор.

## Источники формул

[1] NASA Glenn — Specific Impulse

[2] NASA Glenn — Ideal Rocket Equation