# РЕГЛАМЕНТ КРИТЕРИЕВ ПОСАДКИ И БЕЗОПАСНОСТИ

# 1 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ КАСАНИЯ (v_touchdown ≤ 2.0 м/с)

## 1.1. Вертикальная скорость касания (v_y)

Установленный предел: v_y ≤ 2.0 м/с.

Формула кинетической энергии удара:
E = ½ × m × v_y²

## 1.2. Горизонтальная скорость касания (v_h)

Установленный предел: v_h ≤ 0.5 м/с.

Горизонтальная скорость означает боковой снос. Опоры рассчитаны на вертикальную нагрузку, поэтому боковое движение создаёт изгибающий момент.

## 1.3. Полная таблица скоростей касания

| Параметр | Значение | Ситуация |
| --- | --- | --- |
| v_y ≤ 1.5 м/с | Идеально | Сжатие опор 20–40% хода |
| v_y 1.5–2.0 м/с | Допустимо | Сжатие 40–70% хода |
| v_y 2.0–3.0 м/с | Грубо | Сжатие 70–100% хода |
| v_y 3.0–5.0 м/с | Повреждение опор | Перегрузка на пределе |
| v_y > 5.0 м/с | Крушение | Превышение n > 6 g |
| v_h ≤ 0.3 м/с | Идеально | Боковой снос почти отсутствует |
| v_h 0.3–0.5 м/с | Допустимо | Опоры справляются |
| v_h 0.5–1.0 м/с | Повышенный износ | Риск неравномерного касания |
| v_h > 1.0 м/с | Опасность | Высокий риск опрокидывания |

# 2 ДОПУСТИМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА РАКЕТЫ ПРИ КАСАНИИ (θ_tilt ≤ 5°)

Установленный предел: θ ≤ 5°.

Ракета должна касаться поверхности практически вертикально. Даже небольшой наклон создаёт вращающий момент.

Для ракеты с опорами радиусом R_stance = 5 м и высотой центра масс h = 20 м теоретический угол опрокидывания:

θ_tip = arctan(R_stance / h) = arctan(5 / 20) = arctan(0.25) ≈ 14°

Но это статический предел для идеальной ракеты. В реальности:

- топливо плещется → центр масс смещается;

- одна опора касается раньше других → ракета завалиавется;

- поверхность неровная;

- есть ветер и остаточная боковая скорость;

- амортизаторы сжимаются неравномерно.

Динамический порог опрокидывания в 2–3 раза ниже статического. Поэтому предел 5° — это практическая безопасная граница с запасом 2,8 раза.

## 2.1. Таблица допустимых углов

| ## Угол | ## Оценка ситуации | ## Что происходит |
| --- | --- | --- |
| ## ≤ 3° | ## Идеальный случай | ## Все опоры касаются одновременно |
| ## 3–5° | ## Стандартный случай | ## Лёгкий крен, выравнивается после остановки |
| ## 5–8° | ## Грубая посадка | ## Возможен наклон после касания |
| ## 8–15° | ## Опасная ситуация | ## Высокая вероятность опрокидывания |
| ## > 15° | ## Опрокидывание ракеты | ## Ракета заваливается на бок |

# 3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОСАДОЧНЫХ ОПОР

Все значения — для ракеты массой 10 000 кг с 4 опорами.

## 3.1. Параметры опор

| Параметр | Обозначение | Значение | Единица измерения | Смысл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ход штока | Δs_leg | 1.2 | метры | Максимальное сжатие опоры |
| Жёсткость амортизатора | K_leg | 80000 | Н/м | Упругая сила на 1 м сжатия |
| Коэф. вязкого затухания | C_leg | 30000 | Н·с/м | Сила сопротивления на 1 м/с |
| Радиус базы опор | R_stance | 5 | м | Расстояние от центра до опоры |
| Кол-во опор | N | 4 | шт |  |
| Масса ракеты | m | 10000 | кг |  |

## 3.2. Модель удара «пружина + демпфер»

При касании каждая опора работает как пружина с демпфером. Сила в одной опоре:

F_leg = K_leg × s + C_leg × v_s

где:

- s — текущее сжатие опоры (0 … Δs_leg), м;

- v_s — скорость сжатия (положительная при сжатии), м/с.

Суммарная сила на ракету со стороны всех опор:

F_legs = N × (K_leg × s + C_leg × v_s)

## 3.3. Уравнение движения ракеты при касании

m × a = N × (K_leg × s + C_leg × v_s) − m × g

где a — ускорение ракеты (положительное вверх).

## 3.4. Перегрузка при касании

n = F_legs / (m × 9.81) = N × (K_leg × s + C_leg × v_s) / (m × 9.81)

Пояснение:

- n = 1 — ракета стоит на опорах (статическая нагрузка);

- n < 1 — свободное падение (невесомость);

- n > 1 — динамическая нагрузка при ударе;

- n = 4–5 — предельная рабочая нагрузка;

- n > 6 — разрушение конструкции.

Пиковая перегрузка в момент касания (t = 0, s = 0, v_s = v_y):

n_impact = N × C_leg × v_y / (m × 9.81)

Пиковая перегрузка при максимальном сжатии (v_s = 0, s = s_max):

n_max = N × K_leg × s_max / (m × 9.81)

## 3.5. Проверка: перегрузка при разных скоростях

Подставляем N = 4, C_leg = 30 000, m = 10 000:

n_impact = 4 × 30 000 × v_y / 98 100 = 1.223 × v_y

| v_y (м/с) | n_impact (g) | s_max (м) | Что происходит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.22 | 0.18 | Идеально |
| 1.5 | 1.83 | 0.27 | Идеально |
| 2.0 | 2.45 | 0.35 | Мягкая посадка |
| 3.0 | 3.67 | 0.53 | Грубая посадка |
| 4.0 | 4.89 | 0.71 | Грубая (предел) |
| 5.0 | 6.12 | 0.89 | Авария (n > 6) |
| 6.0 | 7.34 | 1.06 | Авария |
| 6.78 | 8.29 | 1.20 | Опоры сомкнулись |
| >6.78 | - | >1.20 | Разрушение опор |

При v_y > 5 м/с перегрузка превышает 6 g — это авария. При v_y > 6,78 м/с опоры смыкаются полностью (шток упирается в ограничитель) — конструкция разрушается.

## 3.6. Проверка сомкнулись ли опоры (bottoming out)

Условие нормальной работы: s_max < Δs_leg.

Приближённая формула максимального сжатия:

s_max ≈ v_y × sqrt(m / (N × K_leg))

Для наших параметров: s_max ≈ v_y × sqrt(10 000 / 320 000) = v_y × 0.177

Проверка:

- v_y = 2 м/с → s_max = 0.354 м (< 1.2 м ✓)

- v_y = 5 м/с → s_max = 0.885 м (< 1.2 м ✓)

- v_y = 6.78 м/с → s_max = 1.200 м (= Δs_leg — предел)

- v_y > 6.78 м/с → s_max > Δs_leg → опоры смыкаются → крушение

Если s_max ≥ Δs_leg → перегрузка уходит в бесконечность (n = ∞) → LandingDetector обязан выдать CRASH.

## 3.7. Максимальная вертикальная перегрузка конструкции (n_max)

Предел: n_max ≤ 4.5–5.0 g (рабочий), n > 6.0 g (аварийный).

| Уровень | Перегрузка | Последствия |
| --- | --- | --- |
| Идеальная посадка | <= 4.0g | Опоры целы |
| Грубая посадка | 4.0-5.0g | Срабатывают амортизаторы |
| Аварийная посадка | 5.0-6.0g | Необратимые повреждения |
| Крушение | >6.0g | Полная потеря опоры |

Формула для активного полёта (двигатель работает):

n = (Тяга + Сила сопротивления) / (Масса × 9.81)

При свободном падении (двигатель выключен, сопротивление = 0) → n = 0 g.

Пример расчёта при старте:
Ракета массой 15 000 кг, тяга 400 000 Н:
n = 400 000 / (15 000 × 9.81) ≈ 2.72 g ✓

При посадке используется формула из раздела 3.4 (через механику опор), а не через тягу.

# 4 ГРАДАЦИИ ПОСАДКИ

## 4.1.  «Идеально»

Условия:

- v_y ≤ 2.0 м/с

- v_h ≤ 0.5 м/с

- θ ≤ 5°

- n ≤ 4.0 g

- s_max < Δs_leg (опоры не сомкнулись)

Физическая картина: Все опоры касаются практически одновременно. Амортизаторы сжимаются на 20–70% хода. Ракета остаётся вертикальной.

Состояние конструкции: Опоры целы, корпус не повреждён. Ракета готова к повторному запуску.

Результат: ПОБЕДА.

## 4.2.  «Грубая посадка»

Условия:

- v_y 2.0–5.0 м/с

- v_h 0.5–1.0 м/с

- θ 5–8°

- n 4.0–5.0 g

- s_max < Δs_leg

Физическая картина: Амортизаторы сжимаются почти полностью (70–100% хода). Возможно неравномерное сжатие — ракета накреняется после касания. Такая картина наблюдалась у Falcon 9: после жёсткой посадки ракета наклонялась.

Состояние конструкции:

- Соты в опорах сминаются полностью;

- Возможна деформация нижней части корпуса;

- Ракета остаётся на опорах, но с креном до 8°.

Результат: УСПЕХ С ОГОВОРКАМИ. Ракета требует ремонта.

## 4.3.  «Авария»

Условия (любое из):

- v_y > 5.0 м/с, или

- n > 6.0 g, или

- s_max ≥ Δs_leg (опоры сомкнулись), или

- R > 15 м (промах мимо площадки)

Физическая картина: Энергия удара превышает возможности амортизаторов. Соты сминаются до металла, шток упирается в ограничитель — перегрузка скачком уходит в бесконечность. Разрушение нижней части ракеты, разрыв магистралей, возгорание.

Визуальные признаки: искры, обломки, дым, пламя, деформация меша.

Результат: ПОРАЖЕНИЕ.

## 4.4.  «Опрокидывание»

Условия:

- θ > 15° (при любой скорости), или

- v_h > 2.0 м/с (при касании)

Физическая картина: Ракета касается одной опорой, возникает вращающий момент. При большом угле или боковой скорости ракета заваливается на бок за 1–3 секунды. При падении корпус касается земли, разрушаются баки.

Результат: ПОРАЖЕНИЕ с отдельной анимацией падения.

| Параметр | Идеально | Грубая посадка | Авария | Опрокидывание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v_y (м/с) | <= 2.0 | 2.0-5.0 | >5.0 | 0 – 5.0 (при θ > 15°) |
| v_h (м/с) | <= 0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | >2.0 |
| θ (°) | <= 5 | 5-8 | 8-15 | >15 |
| n (g) | <=4.0 | 4.0-5.0 | >6.0 | 0 – 20.0 (при падении) |
| R (м) | <= 15 | 15-30 | >15 | 0-30 |
| s_max (м) | < 0.7 × Δs_leg | 0.7–1.0 × Δs_leg | ≥ Δs_leg (сомкнулись) | любое |
| Δs_leg (м) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

## 4.5. Сводная таблица градаций (полностью заполнена)

Ключевое правило: опрокидывание проверяется первым — до всех остальных условий.

# 5 ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ 3D-СЦЕНЫ

## 5.1. Индикаторы реального времени (HUD)

| Параметр | Норма | Предупреждение | Критично |
| --- | --- | --- | --- |
| v_y | ≤ 1.5 м/с | 1.5–3.0 м/с | > 3.0 м/с |
| v_h | ≤ 0.3 м/с | 0.3–1.0 м/с | > 1.0 м/с |
| θ | ≤ 3° | 3–8° | > 8° |
| R | ≤ 10 м | 10–15 м | > 15 м |
| n | ≤ 3 g | 3–5 g | > 5 g |
| s / Δs_leg (сжатие опор) | ≤ 50% | 50–90% | > 90% (риск смыкания) |

## 5.2. Эффекты при превышении порогов

| Событие | Визуальный эффект | Звук |
| --- | --- | --- |
| v_y > 2.0 м/с | Тряска камеры | Нарастающий гул |
| v_y > 3.0 м/с | Красная виньетка | Сигнал тревоги |
| θ > 5° | Индикатор крена мигает оранжевым | Писк |
| θ > 10° | Наклонная линия горизонта | Сирена |
| θ > 15° | Красная рамка «TITL CRITICAL» | Прерывистый сигнал |
| n > 4 g | Пульсация индикатора перегрузки | Тревожный гул |
| n > 5 g | Красная вспышка | Сигнал опасности |
| s > 90% Δs_leg | Шток мигает красным, предупреждение «LEG BOTTOMING» | Скрежет металла |

## 5.3. Визуализация сжатия опор

Норма (s < 50%):

- Телескопические стойки сжимаются плавно;

- Видны алюминиевые соты внутри.

Грубо (50–90%):

- Стойки сжимаются почти полностью;

- Соты сминаются с деформацией;

- Ракета накреняется.

Смыкание (s ≥ Δs_leg):

- Шток упирается в ограничитель;

- Резкий удар, искры;

- Немедленная авария.

## 5.4. Анимации при касании земли

| Результат | Анимация | Звук |
| --- | --- | --- |
| Идеальная посадка | Зелёная вспышка, равномерная пыль, плавное сжатие опор | Аплодисменты |
| Грубая посадка | Жёлтая вспышка, неравномерная пыль, наклонение ракеты, мелкие обломки | Скрип металла |
| Аварийная посадка | Красная вспышка, искры, дым, пламя, деформация меша | Сильный скрежет металла, звуки электричества |
| Опрокидывание | Медленное заваливание (1–3 с), касание корпусом земли | Взрыв |

# 6 МАТРИЦА УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ

| # Режим | # v_y (м/с) | # v_h (м/с) | # θ (°) | # R (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Easy | # <= 3.0 | # <= 1.0 | # <= 10 | # <= 30 |
| # Normal | # <= 2.0 | # <= 0.5 | # <= 5 | # <= 15 |
| # Hard | # <= 1.5 | # <= 0.3 | # <= 3 | # <= 15 |