# Расчет массы и инерции ракеты VTVL

https://gemini.google.com/app/46e61041b1b6a6b6

User prompt:  Замечания: Заданы 14 ОДУ, но нет моментов инерции J^x ;J^y ;J^z и геометрия 30 тонной ракеты.Коллеги, за основу физического ядра принимаем 30-тонный возвращаемый прототип VTVL (по генеральному паспорту КР-1 и расчётам КР-3, класс SpaceX Grasshopper). Полноразмерный Falcon 9 на 549 тонн в симуляторе посадки одной ступенью использовать физически некорректно без моделирования отделения второй ступени. ИСС-1, зафиксируй в паспорте габариты для нашей 30-тонной ракеты: диаметр D = 1.8 м, высота L = 22 м, площадь сечения S = 2.55 м²

Response: Принято к исполнению. Ответ инженера системного согласования (ИСС-1):

Замечание полностью обосновано. Для корректного интегрирования уравнений Эйлера вращательного движения в системе 14 ОДУ (Раздел 1.4 и 6.2) физическому движку необходимы явные аналитические зависимости и числовые значения тензора инерции, а также геометрические параметры для аэродинамического модуля.

Ниже представлены изменения и дополнения, вносимые в Единый технический регламент и паспорт симулятора ракеты.

### 1. Фиксация геометрии аппарата (Класс VTVL / Grasshopper, 30 тонн)

В Раздел 1 («Базовые параметры») и Раздел 3 («Аэродинамический расчёт») регламента вносятся проектные габариты:

- Калибр (диаметр корпуса): D=1.80 м (радиус R=0.90 м).

- Полная высота (длина корпуса): L=22.00 м.

- Площадь миделевого сечения: Sмид​=4πD2​=4π⋅(1.80)2​≈2.5447 м2≈2.55 м2 (используется для расчёта скоростного напора и сил Xa​,Ya​,Za​ в Разделе 3.2).

- Удлинение корпуса: λ=DL​=1.822.0​≈12.22.

### 2. Моменты инерции ракеты (Jx​,Jy​,Jz​)

В связанной с корпусом системе координат OXYZ (где ось OX направлена вдоль продольной оси к головной части, а оси OY,OZ лежат в плоскостях симметрии):

- Jx​ — продольный момент инерции (ось крена / roll);

- Jy​,Jz​ — экваториальные (поперечные) моменты инерции (оси тангажа и рыскания / pitch, yaw).

- В силу осесимметричности корпуса: Jy​=Jz​.

#### 2.1. Аналитическая модель для непрерывного пересчёта в RK4

Для шага интегрирования по текущей массе m(t) в качестве базовой физической аппроксимации эквивалентного цилиндра принимаются зависимости:

Jx​(m)=21​⋅m⋅R2

Jy​(m)=Jz​(m)=121​⋅m⋅(3R2+L2)

Подставляя геометрические параметры R=0.9 м и L=22 м:

- R2=0.81 м2

- 3R2+L2=3⋅0.81+484=2.43+484=486.43 м2

- Коэффициент для поперечных осей: 12486.43​≈40.536 м2

#### 2.2. Опорные числовые значения тензора инерции для симулятора

| Состояние ракеты | Масса m, кг | Jx​ (крен), кг·м² | Jy​=Jz​ (тангаж / рыскание), кг·м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Стартовое состояние (m0​) | 30000 | 12150 | 1216075 (≈1.216⋅106) |
| Посадочное состояние (mпосад​) | 12000 | 4860 | 486430 (≈4.864⋅105) |
| Сухое состояние (mdry​) | 10000 | 4050 | 405360 (≈4.054⋅105) |

### 3. Дополнение для расчёта управляющих моментов (Плечо тяги и ЦМ)

Для замыкания динамических уравнений Эйлера:

dtdωy​​=Jy​My,внеш​−(Jx​−Jz​)ωx​ωz​​

dtdωz​​=Jz​Mz,внеш​−(Jy​−Jx​)ωx​ωy​​

внешние моменты формируются отклонением вектора тяги двигательной установки (TVC / карданный подвес сопла) и аэродинамическим фокусом. Для этого фиксируем положение центра масс (ЦМ) по строительной оси от донного среза двигателя (x=0):

- ЦМ полной ракеты (m0​=30 т): xцм,0​=11.0 м (геометрический центр корпуса).

- ЦМ сухой ракеты (mdry​=10 т): xцм,dry​=7.5 м (смещение к корме за счёт массы двигателя и элементов ДУ).

- Текущее положение ЦМ для интегратора:
xцм​(m)=xцм,dry​+m0​−mdry​m−mdry​​⋅(xцм,0​−xцм,dry​)=7.5+20000m−10000​⋅3.5[м]

- Плечо вектора тяги: Larm​(t)=xцм​(m) (расстояние от точки подвеса двигателя до ЦМ).

### Указание тимлиду разработки (ИТ-1):

Параметры D=1.8 м, L=22.0 м, S=2.55 м2, а также функции вычисления Jx​(m), Jy​(m), Jz​(m) и xцм​(m) зафиксированы в едином паспорте и готовы для включения в модуль PhysicsEngine.cpp / .py при вычислении производных вектора состояния X∈R14.