# Массовый баланс и тяговооружённость
возвращаемой ракеты массой 30 тонн

КР 3   Массовый баланс прототипа VTVL с посадочным запасом 3500 кг

Посадочный запас принят равным 3 500 кг: условие «больше 3000 кг» выполнено. Это 22,882 с эквивалентной работы на полной тяге. С задержкой зажигания 1,5 с и расчётным набором тяги за 1,0 с выгорание наступает через 24,882 с от команды.

# 1 Исходные данные

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Стартовая масса ракеты | m₀ | 30 000 кг |
| Сухая масса с нерасходуемой нагрузкой | m_dry | 10 000 кг |
| Начальный запас горючего и окислителя | P₀ | 20 000 кг |
| Максимальная суммарная тяга | T_max | 450 кН |
| Удельный импульс — допущение расчёта | I_sp | 300 с |
| Стандартное ускорение в формуле I_sp | g₀ | 9,80665 м/с² |
| Установившееся дросселирование | u | 40–100% |
| Посадочный запас в расчёте | P_L | 3 500 кг |
| Масса при команде посадочного запуска | m_L | 13 500 кг |
| Задержка до полезной тяги | τ_ign | 1,5 с |

Принят единый VTVL-прототип из решения команды от 26.09.2026: диаметр 1,8 м, высота 22 м, расчётная площадь сечения 2,55 м². Приложенный «Паспорт ракеты.pdf» описывает полноразмерный Falcon 9; его массы, двигатели и удельные импульсы не задают параметры этого прототипа.

## Баланс топлива по этапам

m0 − mdry = 20 000 кг;      mL = mdry + 3 500 = 13 500 кг

Общее требование остатка > 3000 кг означает расход до посадочного запуска < 17 000 кг. Для выбранного запаса 3 500 кг расход ограничен 16 500 кг, включая разгон и все предыдущие манёвры. КР 4 должен подтвердить этот остаток по траектории. Разница 500 кг с порогом — запас на входе, а не обязательный остаток после посадки.

Константа g₀ = 9,80665 м/с² [3] фиксирована в определении I_sp и формуле расхода. В таблицах TWR и ускорений принята опорная гравитация g = g₀ у поверхности. Для траектории местное g(h) передаёт КР 2; оно не заменяет g₀ в формуле расхода.

Допущения: I_sp = 300 с постоянен, сухая масса неизменна, отделения ступеней нет. Пусковые потери без полезной тяги и невырабатываемый остаток в численном примере равны нулю. Если они заданы, их вычитают из доступного для тяги топлива и пересчитывают время работы.

# 2 Расход топлива и конечное время запуска

Из определения удельного импульса [1] следует связь фактической тяги с положительным массовым расходом q:

Isp = Tфактq g0   ⇒   dmdt = −q = −TфактIsp g0

q100% = 450 000300 · 9,80665 = 152,957432 кг/с

Расход включает горючее и окислитель. Для команды u установившийся расход q_ss = u·152,957432 кг/с; во время запуска используется фактическая тяга, а не сразу заданная команда.

## Задержка и набор тяги

| Период от команды | Фактическая тяга | Статус параметра |
| --- | --- | --- |
| 0–1,5 с | 0 | Заданная задержка 1,5 с |
| 1,5–2,5 с | Линейный рост от 0 до u·T_max | Набор τ_r = 1,0 с — допущение |
| После 2,5 с до выгорания | u·T_max | Установившийся режим |

Здесь 1,5 с трактуются как полная пауза без полезной тяги. Длительность её набора вынесена в отдельный параметр τ_r: паспортной кривой VTVL в приложениях нет. Значение 1,0 с служит явной аппроксимацией для таблиц и графика; оно не является характеристикой реального двигателя.

z = max(0, t − τign);      α(t) = min(1, zτr)

Tфакт(t) = u Tmax α(t)   при наличии топлива

При запуске фактическая тяга проходит через значения ниже 40%. Ограничение 40–100% относится к установившемуся режиму; изменение команды и выключение также требуют переходной характеристики двигателя.

## Интегральный закон изменения массы

S(t) = min(z, τr)22 τr + max(0, z − τr)

m(t) = max(mdry, mstart − qss S(t))

Для полного запаса m_start = 30 000 кг; для посадочного участка m_start = 13 500 кг. Дополнительный пусковой расход q_aux добавляется в баланс отдельно: dm/dt = −T_факт/(I_sp·g₀) − q_aux. После исчерпания доступного топлива расход и тяга равны нулю.

# 3 Расход и время выгорания баков

Каждый режим рассчитывается независимо. Во всех столбцах «от команды» учтены задержка 1,5 с и линейный набор за 1,0 с. Эквивалентное время P/q_ss показывает запас при уже установившейся тяге.

Таблица 1. Полный начальный запас 20 000 кг

| Режим | Тяга кН | Расход кг/с | Выгорание от команды, с | TWR после набора | TWR перед выгоранием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 180 | 61,183 | 328,888 | 0,612 | 1,835 |
| 50% | 225 | 76,479 | 263,511 | 0,766 | 2,294 |
| 60% | 270 | 91,774 | 219,926 | 0,919 | 2,753 |
| 70% | 315 | 107,070 | 188,793 | 1,073 | 3,212 |
| 80% | 360 | 122,366 | 165,444 | 1,226 | 3,671 |
| 90% | 405 | 137,662 | 147,284 | 1,380 | 4,130 |
| 100% | 450 | 152,957 | 132,755 | 1,533 | 4,589 |

Это сравнение расхода полного запаса при опорном g = g₀, а не траектория полёта. Для отрыва от площадки требуется TWR > 1; при исходных 30 т порог тяги равен 65,378%. Режимы ниже этой границы не обеспечивают немедленного взлёта.

Таблица 2. Посадочный участок с запасом 3 500 кг

| Режим | На набор тяги, кг | Эквивалент работы, с | Выгорание от команды, с | TWR после набора | TWR перед выгоранием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 30,591 | 57,205 | 59,205 | 1,363 | 1,835 |
| 50% | 38,239 | 45,764 | 47,764 | 1,704 | 2,294 |
| 60% | 45,887 | 38,137 | 40,137 | 2,046 | 2,753 |
| 70% | 53,535 | 32,689 | 34,689 | 2,389 | 3,212 |
| 80% | 61,183 | 28,603 | 30,603 | 2,732 | 3,671 |
| 90% | 68,831 | 25,425 | 27,425 | 3,075 | 4,130 |
| 100% | 76,479 | 22,882 | 24,882 | 3,418 | 4,589 |

tend = τign + Pqss + τr2;      P ≥ qss τr2

На 100%: 3 500/152,957432 ≈ 22,882 с эквивалентной работы. Задержка увеличивает время от команды на 1,5 с, линейный набор — ещё на 0,5 с. Итого 24,882 с от команды; этот интервал включает паузу и набор тяги.

За набор расходуется 76,479 кг, остаётся 3 423,521 кг. После выхода на режим работа на 100% продолжается 22,38 с. Время от появления тяги до выгорания — 23,38 с.

Если топлива недостаточно даже на полный набор, применяется ветвь t_end = τ_ign + √(2·τ_r·P/q_ss). В приведённых таблицах весь набор обеспечен топливом.

# 4 Динамика посадочной массы и тяговооружённости

Начало отсчёта — команда зажигания. В первые 1,5 с масса равна 13 500 кг и TWR = 0. Для компактности показаны четыре режима; сводка всех семи режимов приведена в таблице 2. Расчёт ведётся без округления; значения в таблице округлены.

| t, с | 40% m, кг | 40% TWR | 60% m, кг | 60% TWR | 80% m, кг | 80% TWR | 100% m, кг | 100% TWR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 |
| 1 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 |
| 1,5 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 | 13 500 | 0,000 |
| 2 | 13 492 | 0,680 | 13 489 | 1,021 | 13 485 | 1,361 | 13 481 | 1,702 |
| 2,5 | 13 469 | 1,363 | 13 454 | 2,046 | 13 439 | 2,732 | 13 424 | 3,418 |
| 5 | 13 316 | 1,378 | 13 225 | 2,082 | 13 133 | 2,795 | 13 041 | 3,519 |
| 10 | 13 011 | 1,411 | 12 766 | 2,157 | 12 521 | 2,932 | 12 276 | 3,738 |
| 15 | 12 705 | 1,445 | 12 307 | 2,237 | 11 909 | 3,082 | 11 512 | 3,986 |
| 20 | 12 399 | 1,480 | 11 848 | 2,324 | 11 297 | 3,249 | 10 747 | 4,270 |
| 24,882 | 12 100 | 1,517 | 11 400 | 2,415 | 10 700 | 3,431 | 10 000 | 0,000 |
| 30 | 11 787 | 1,557 | 10 930 | 2,519 | 10 074 | 3,644 | 10 000 | 0,000 |
| 40 | 11 175 | 1,642 | 10 013 | 2,750 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 50 | 10 563 | 1,738 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |
| 59,205 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 | 10 000 | 0,000 |

Рисунок 1. TWR при расходовании посадочного запаса. Пустой кружок — предел непосредственно перед выгоранием; нижняя точка — отсутствие тяги после него. Пунктирные вертикали обозначают исчерпание топлива, а не физическую кривую штатного выключения.

# 5 Пределы управления тягой и торможение

Для контрольного расчёта принято g = 9,80665 м/с², сопротивление воздуха равно нулю. Положительное направление задано вверх. Тяговооружённость и ускорение:

TWR = Tфактm g;      a = Tфактm − g = (TWR − 1) g

При массе 13 500 кг установившиеся 100% дают TWR = 3,399 и ускорение вверх 23,53 м/с². На 40% получаются TWR = 1,360 и 3,53 м/с². Уменьшение массы усиливает торможение при той же тяге.

uhover = m gTmax;      uhover(13 500) ≈ 0,2942 = 29,42%

На всём посадочном участке тяга зависания составляет 21,8–29,42%, то есть ниже минимальных 40%. Пока ракета снижается, избыточная тяга тормозит её; после остановки начнётся движение вверх. Поэтому завершение посадки требует согласованного снижения скорости и выключения с учётом спада тяги.

## Рост TWR и пример ограничения

На 100% TWR перед исчерпанием топлива достигает 4,589. Значение 4 пересекается через 15,26 с от команды. Если в модели отдельно устанавливают TWR ≤ 4, для установившейся тяги действует:

u ≤ min(1, 4 m gTmax);      uconst ≤ 4 mdry gTmax ≈ 0,871702

При постоянной тяге точно по этой границе запас выгорает через 28,25 с от команды. Предел соответствует примерно 87,1702%. Ограничение TWR = 4 — пример настройки при g = g₀. Перегрузка от удара опор рассчитывается отдельно.

## Проверка по формуле Циолковского

Δvideal = Isp g0 ln(13 50010 000) = 882,91 м/с

При расходовании всего запаса вертикальное изменение скорости от команды до выгорания равно Δv = Δv_ideal − g·t_end [2]. Для 100% и задержки 1,5 с чувствительность к длительности набора составляет:

| Набор τ_r, с | Выгорание от команды, с | Δv с тяжестью, м/с |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 24,63 | 641,35 |
| 1,0 | 24,88 | 638,90 |
| 1,5 | 25,13 | 636,44 |

В этой модели за одну задержку скорость падения возрастает на 14,710 м/с, а потеря высоты равна |v₀|·1,5 + 11,032 м. Начальные высота и скорость определяют момент запуска; одного времени горения недостаточно для подтверждения безопасного касания.

# 6 Контроль массы и согласование с баллистикой

## Ограничение расхода на каждом шаге

Δmk = min(mk − mdry, 1Isp g0 ∫Tфакт(t) dt)

mk+1 = mk − Δmk ≥ mdry

За шаг расход до ограничения равен q_ss·[S(t_next) − S(t_prev)]. К нему добавляют ∫q_aux dt, если заданы пусковые потери, затем ограничивают общий расход остатком топлива.

При исчерпании топлива внутри шага находят момент выгорания; далее T = q = 0. На 100% это 24,882183 с от команды. Начальный шаг 0,01 с требует проверки сходимости и обработки событий запуска, выхода на режим и выгорания.

## Единый бюджет с КР 4 и КР 5

Δvдо посадки ≤ Isp g0 ln(30 00013 500) = 2 349,21 м/с

Бюджет сохраняет 3 500 кг на посадку. MECO около 993 м/с, угол отсечки около 85,5° и дальность 25,27 км — цели КР 4. Их проверяют по траектории вместе с фактическими массой, остатком топлива, высотой и скоростью перед посадочным запуском.

## Аэродинамика посадочного участка

По поправке ИСС 3 при тех же условиях D = 1,25·D_base, где D_base = ρ·C_D·S·v_rel²/2 [4]. C_D относится к площади S = 2,55 м²; v_rel — скорость относительно воздуха. Сопротивление направлено против v_rel. При вертикальном снижении в неподвижном воздухе a_y = T_факт/m − g(h) + D/m.

При заданных T(t) и I_sp расход и время выгорания не меняются. Экономию от изменения программы тяги рассчитывают с КР 4 и КР 5 по ρ(h), C_D, ветру и начальному состоянию. Рост сопротивления на 25% не равен экономии 25% топлива.

## Проверка касания и состав передаваемых данных

Критерии Normal из «КРИТЕРИИ ПОСАДКИ.docx»: |v_y| ≤ 2 м/с, |v_x| ≤ 0,5 м/с относительно палубы, наклон ≤ 5°. Ход опор — 1,2 м; их жёсткость, демпфирование и геометрия уточняются отдельно. Масса при ударе равна 10 000 кг плюс остаток топлива.

КР 5 и ИТ 1 получают m(t), T_факт(t), TWR(t), расход, запуск и обработку выгорания. В динамике используется g(h) КР 2, в расходе — постоянное g₀ = 9,80665 м/с².

## Результат проверки

Для 3 500 кг получено 22,882–57,205 с эквивалентной работы и 24,882–59,205 с от команды. Интеграл расхода равен использованному топливу; во всех семи режимах масса ≥ 10 000 кг. Касание проверяется по траектории и модели опор.

## Источники формул

[1] NASA — Specific Impulse    [2] NASA — Ideal Rocket Equation

[3] NIST — Standard Gravity    [4] NASA — Drag Equation